ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: HỆ THỐNG NHÚNG

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ THẺ NHỚ SD QUA GIAO TIẾP UART
(PC SD EXPLORER)

Giáo viên hướng dẫn: Trần Quang Đức

Sinh viên thực hiện: [Họ và tên sinh viên]

MSSV: [Mã số sinh viên]

Cam kết: Nội dung và mã nguồn trong báo cáo này là do tôi tự làm. Bất cứ nội dung nào tham khảo từ bên ngoài thì sẽ được nêu rõ nguồn gốc và tác giả.

Kỳ học 2025.2

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong lĩnh vực hệ thống nhúng, việc giao tiếp với các thiết bị ngoại vi và module lưu trữ là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Thẻ nhớ SD/MicroSD là một phương tiện lưu trữ dữ liệu rất phổ biến nhờ dung lượng lớn, kích thước nhỏ gọn và dễ dàng giao tiếp thông qua chuẩn SPI.

Nhằm mục đích tìm hiểu, thực hành và củng cố các kiến thức đã học, nhóm chúng em đã chọn thực hiện đề tài "Hệ thống quản lý thẻ nhớ SD qua giao tiếp UART". Đề tài tập trung vào việc ghép nối cơ bản giữa module đọc thẻ nhớ SD với vi điều khiển STM32, đồng thời xây dựng một phần mềm giao diện trên máy tính (PC SD Explorer). Qua đó, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác cơ bản như đọc, ghi, xóa và quản lý file/thư mục trên thẻ nhớ thông qua cổng UART một cách trực quan.

Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống, bao gồm: lý thuyết nền tảng về giao tiếp SPI, hệ thống file FAT32 và thư viện FatFs; thiết kế giao thức truyền nhận dữ liệu qua UART; việc lập trình vi điều khiển STM32F429ZIT6; và cuối cùng là xây dựng phần mềm quản lý file trên PC bằng Python/PyQt5.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhưng do giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn, hệ thống của chúng em chắc chắn vẫn còn những thiếu sót và chưa thực sự hoàn thiện. Hệ thống hiện tại mới dừng lại ở mức nguyên mẫu đáp ứng được các yêu cầu cơ bản. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đánh giá từ thầy Ngô Lam Trung để có thể tiếp tục cải thiện, nâng cấp độ chính xác và mở rộng thêm các tính năng mới cho hệ thống trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

# MỤC LỤC

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

[Tự động tạo Danh mục hình ảnh trong Word: References > Insert Table of Figures]

# GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| SPI | Serial Peripheral Interface - Giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ |
| DMA | Direct Memory Access - Truyền dữ liệu không cần CPU can thiệp |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - Truyền thông nối tiếp bất đồng bộ |
| FAT32 | File Allocation Table 32-bit - Hệ thống tập tin phổ biến cho thẻ SD |
| FatFs | Thư viện mã nguồn mở triển khai hệ thống file FAT cho hệ thống nhúng |
| FreeRTOS | Hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở dành cho vi điều khiển |
| HAL | Hardware Abstraction Layer - Thư viện trừu tượng hóa phần cứng của ST |
| PyQt5 | Thư viện Python liên kết với Qt framework để xây dựng GUI |
| MBR | Master Boot Record - Sector đầu tiên, chứa thông tin phân vùng |
| Cluster | Đơn vị cấp phát dữ liệu của hệ thống file FAT |
| LFN | Long File Name - Tên file dài (tối đa 255 ký tự) |
| Mutex | Mutual Exclusion - Cơ chế đồng bộ hóa đa luồng |
| Queue | Hàng đợi - Truyền dữ liệu an toàn giữa các task trong FreeRTOS |
| Semaphore | Cơ chế đồng bộ hóa và báo hiệu giữa các luồng xử lý |

# PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

| Thành viên | MSSV | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Tuấn Bảo | 20235269 |  |
| Hà Tuấn Dũng | 20235299 |  |
| Nguyễn Kim Tùng Quân | 20235407 | Làm báo cáo Xây dựng phần mềm PC thực hiện đọc/ghi và thao tác với file/thư mục trên thẻ nhớ |

# I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## 1.1. Đặt vấn đề

Trong quá trình học tập và làm quen với vi điều khiển STM32, việc kết nối và giao tiếp với các module ngoại vi, đặc biệt là các thiết bị lưu trữ như thẻ nhớ SD, là một bài toán rất phổ biến. Để làm được điều này, người lập trình cần nắm vững cấu hình phần cứng (như giao thức SPI) cũng như cách sử dụng thư viện quản lý hệ thống file (như thư viện FatFs cho định dạng FAT32).

Để bài toán học tập trở nên sinh động và có tính ứng dụng trực quan hơn, nhóm chúng em đã chọn đề tài: SD card reader - Ghép nối với thẻ nhớ qua SPI, có sử dụng FATFS, sau đó ghép nối với PC qua UART và tự phát triển phần mềm trên PC để đọc/ghi thẻ nhớ.

Thay vì thao tác trực tiếp trên vi điều khiển qua các nút bấm hay màn hình, phần mềm PC sẽ giao tiếp với STM32 qua cổng UART. Thông qua giao diện trên máy tính, người dùng có thể thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu quen thuộc như: xem danh sách các file/thư mục, tải file từ máy tính lên thẻ (ghi file), tải file từ thẻ về máy (đọc file), xóa hoặc tạo mới thư mục cũng như sao chép/dán file giữa các thư mục trong thẻ nhớ. Đề tài này giúp chúng em nắm bắt được cách vận hành một hệ thống nhúng từ tầng phần cứng, lập trình vi điều khiển cho đến việc giao tiếp với phần mềm trên máy tính.

## 1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng firmware trên vi điều khiển STM32F429ZIT6, sử dụng thư viện FatFs để giao tiếp với thẻ SD qua chuẩn SPI, tối ưu bằng DMA và FreeRTOS để đảm bảo hiệu năng truyền tải và khả năng đa nhiệm.

- Thiết kế một giao thức truyền nhận tùy chỉnh (Custom Protocol) qua UART, cho phép phần mềm trên PC điều khiển mọi thao tác trên thẻ SD: duyệt thư mục, tải file lên/xuống, xóa, tạo thư mục mới.

- Xây dựng phần mềm PC SD Explorer trên nền Python/PyQt5, giao diện giống Windows File Explorer, hỗ trợ các tính năng: Upload, Download, Copy, Cut, Paste file, Xóa thư mục, Tạo thư mục mới, và hiển thị tốc độ truyền tải (KB/s).

- Hiển thị trạng thái và log truyền tải dữ liệu trực quan ngay trên màn hình TFT LCD 2.4 inch tích hợp sẵn trên board STM32F429I-DISCO.

## 1.3. Phạm vi nghiên cứu

Nền tảng phần cứng: Kit phát triển STM32F429I-DISCO sử dụng chip STM32F429ZIT6 (ARM Cortex-M4, 180MHz) với màn hình TFT LCD 2.4 inch tích hợp.

Giao tiếp thẻ SD: Chuẩn SPI với tối ưu DMA, thư viện FatFs quản lý hệ thống file FAT32.

Giao tiếp PC: Chuẩn UART tốc độ cao (2.000.000 baud).

Phần mềm PC: Python 3 với thư viện PyQt5, chạy trên Windows.

# II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Chuẩn giao tiếp SPI (Serial Peripheral Interface)

SPI là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ, sử dụng chế độ full-duplex (truyền và nhận đồng thời). Giao thức sử dụng 4 tín hiệu chính:

SCK (Serial Clock): Xung đồng hồ do Master tạo ra để đồng bộ dữ liệu.

MISO (Master Input Slave Output): Đường dữ liệu từ Slave gửi về Master.

MOSI (Master Output Slave Input): Đường dữ liệu từ Master gửi đến Slave.

SS/CS (Slave Select / Chip Select): Tín hiệu chọn Slave, kéo xuống LOW khi muốn giao tiếp.

Trong đề tài, SPI được cấu hình ở chế độ Motorola, 8-bit data, MSB first, CPOL = Low, CPHA = 1 Edge. Prescaler ban đầu đặt ở 256 (~280 kHz) để khởi tạo an toàn với thẻ SD, sau đó chuyển sang tốc độ cao khi thẻ đã sẵn sàng.

[Chèn ảnh: Sơ đồ kết nối SPI giữa Master (STM32) và Slave (SD Card) với 4 dây tín hiệu]

## 2.2. Cơ chế DMA (Direct Memory Access)

DMA là bộ điều khiển phần cứng độc lập nằm trên đường truyền Bus Matrix, cho phép chuyển tiếp khối lượng lớn dữ liệu giữa bộ nhớ (SRAM/Flash) và ngoại vi (SPI, UART, ADC...) mà không cần sự can thiệp của CPU.

Dòng STM32F429 có 2 bộ DMA Controller (DMA1 và DMA2), mỗi bộ có 8 Streams và mỗi Stream có 8 Channels để map đến các ngoại vi phần cứng cụ thể. Các thanh ghi cấu hình chính:

DMA_SxPAR: Địa chỉ thanh ghi ngoại vi (VD: SPI1->DR).

DMA_SxM0AR: Địa chỉ mảng dữ liệu trên RAM.

DMA_SxNDTR: Số lượng đơn vị dữ liệu cần truyền.

DMA_SxCR: Thanh ghi điều khiển (hướng truyền, chế độ tăng địa chỉ, kích thước gói...).

Trong đề tài, DMA được sử dụng cho cả SPI (đọc/ghi thẻ SD) và UART (truyền/nhận dữ liệu với PC), giúp CPU rảnh tay để chạy các tác vụ khác trong FreeRTOS.

## 2.3. Hệ thống tập tin FAT32

FAT32 (File Allocation Table 32-bit) là hệ thống tập tin được sử dụng phổ biến nhất trên thẻ nhớ SD. Cấu trúc của một phân vùng FAT32 được tổ chức theo thứ tự:

Hình 1. Layout phân vùng FAT32

Về mặt tổ chức dữ liệu, có 2 đơn vị quản lý chính:

Sector (512 byte): Đơn vị đọc/ghi nhỏ nhất mà phần cứng quản lý.

Cluster: Đơn vị cấp phát của hệ thống file, gồm nhiều sector liên tiếp.

Master Boot Record (MBR) nằm tại sector 0, chứa thông tin về các phân vùng trên ổ đĩa. Volume ID (BPB) là sector đầu tiên của phân vùng FAT32, chứa các thông số quan trọng:

| Trường | Offset | Kích thước | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| Bytes Per Sector | 0x0B | 16 bits | Luôn là 512 |
| Sectors Per Cluster | 0x0D | 8 bits | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 |
| Number of Reserved Sectors | 0x0E | 16 bits | Thường là 0x20 |
| Number of FATs | 0x10 | 8 bits | Luôn là 2 |
| Sectors Per FAT | 0x24 | 32 bits | Phụ thuộc dung lượng |
| Root Directory First Cluster | 0x2C | 32 bits | Thường là 0x00000002 |
| Signature | 0x1FE | 16 bits | Luôn là 0xAA55 |

Bảng 1. Các thông số của Volume ID (BPB)

Bảng FAT hoạt động như một linked-list: FAT[cluster] = next_cluster. Mỗi thư mục cũng là một "file" chứa các record 32 byte mô tả các file/thư mục con bên trong.

## 2.4. Thư viện FatFs và tầng Disk I/O

FatFs là thư viện mã nguồn mở do ChaN phát triển, cho phép triển khai hệ thống file FAT trên các hệ thống nhúng, hoạt động độc lập với vi điều khiển, hệ điều hành và thiết bị lưu trữ.

Hình 2. Sơ đồ kiến trúc phân lớp FatFs

FatFs không trực tiếp điều khiển phần cứng, mà hoạt động thông qua 5 interface ở tầng Disk I/O mà người dùng phải tự triển khai:

disk_initialize() - Khởi tạo thiết bị lưu trữ.

disk_status() - Lấy trạng thái thiết bị.

disk_read() - Đọc sector dữ liệu.

disk_write() - Ghi sector dữ liệu.

disk_ioctl() - Các lệnh điều khiển đặc biệt (sync, lấy kích thước sector...).

## 2.5. Giao thức truyền nhận dữ liệu qua UART (Custom Protocol)

Để PC và STM32 có thể trao đổi lệnh và dữ liệu một cách có cấu trúc và đáng tin cậy qua UART, một giao thức khung dữ liệu (Data Frame Protocol) được thiết kế riêng cho đề tài:

| Offset | Trường | Kích thước | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Header | 2 bytes | Cố định 0x55AA - Đánh dấu đầu khung |
| 0x02 | Address | 4 bytes | Trường địa chỉ (mặc định 0xFFFFFFFF) |
| 0x06 | Packet ID | 1 byte | Phân loại gói tin: CMD(0x01), DATA(0x02), ACK(0x07), END(0x08) |
| 0x07 | Length | 2 bytes | Tổng byte: CMD + Payload + Checksum |
| 0x09 | CMD Code | 1 byte | Mã lệnh (VD: 0x10 = Lấy thông tin ổ đĩa) |
| 0x0A | Payload | N bytes | Dữ liệu đi kèm (tối đa 1024 bytes) |
| 0x0A+N | Checksum | 2 bytes | Tổng số học từ Packet ID đến hết Payload |

Bảng 2. Sơ đồ cấu trúc khung dữ liệu (Data Frame) của giao thức UART

Bộ mã lệnh (Command Dictionary) được chia thành các chức năng:

| Nhóm | Lệnh từ PC | CMD Code | Phản hồi từ STM32 | ACK Code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống | PING | 0x00 | PONG | 0x80 |
| Thông tin ổ đĩa | GET_VOL_INFO | 0x10 | VOL_INFO_ACK | 0xA0 |
| Duyệt thư mục | DIR_OPEN | 0x11 | DIR_ENTRY_ACK / DIR_END_ACK | 0xA1 / 0xA2 |
| Quản lý file | FILE_DELETE | 0x12 | GENERIC_ACK | 0xAF |
| Quản lý file | DIR_CREATE | 0x13 | GENERIC_ACK | 0xAF |
| Download (SD->PC) | FILE_READ_REQ | 0x03 | START_ACK -> DATA_CHUNK -> END_ACK | 0xA3 -> 0x90 -> 0xA4 |
| Upload (PC->SD) | FILE_WRITE_START | 0x14 | GENERIC_ACK | 0xAF |
| Upload (PC->SD) | FILE_WRITE_DATA | 0x15 | GENERIC_ACK | 0xAF |
| Upload (PC->SD) | FILE_WRITE_END | 0x16 | GENERIC_ACK | 0xAF |
| Trạng thái UI | GET_UI_STATUS | 0x50 | UI_STATUS_ACK | 0xB0 |

Bảng 3. Chi tiết các mã lệnh chức năng

# III. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

## 3.1. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống

Hình 3. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống gồm hai khối chính: Khối vi điều khiển STM32 (Firmware) và Khối phần mềm trên PC (PC SD Explorer), giao tiếp với nhau qua cổng UART/COM.

Trong đó:

Kit STM32F429I-DISCO đóng vai trò trung tâm: giao tiếp với thẻ SD qua SPI+DMA, nhận lệnh từ PC qua UART+DMA, hiển thị trạng thái hệ thống lên màn hình TFT LCD 2.4" tích hợp trên board.

PC chạy phần mềm PC SD Explorer (Python/PyQt5), gửi các lệnh điều khiển qua cổng COM và nhận phản hồi để hiển thị giao diện File Explorer trực quan cho người dùng.

## 3.2. Thiết kế phần cứng

Đề tài sử dụng Kit phát triển STM32F429I-DISCO với các đặc điểm chính:

Vi điều khiển: STM32F429ZIT6, lõi ARM Cortex-M4, xung nhịp tối đa 180 MHz, 2MB Flash, 256KB SRAM.

Màn hình: TFT LCD 2.4 inch (240x320 pixels) tích hợp sẵn trên board, kết nối qua LTDC.

Module thẻ nhớ SD: Kết nối qua các chân SPI mở rộng trên header của Kit.

Giao tiếp PC: USART1 qua chân PA9 (TX) và PA10 (RX), baudrate 2.000.000.

[Chèn ảnh: Sơ đồ nguyên lý kết nối các chân SPI giữa STM32F429 và module thẻ SD (SCK, MISO, MOSI, CS)]

[Chèn ảnh: Ảnh thực tế Kit STM32F429I-DISCO với module thẻ SD đã nối dây]

## 3.3. Thiết kế phần mềm nhúng (Firmware)

Firmware trên STM32 được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, sử dụng FreeRTOS để quản lý đa nhiệm. Cấu trúc thư mục dự án:

PROJECT_ROOT
|-- Core/          // System + CubeMX generated code
|   |-- Inc/      // System headers
|   |-- Src/      // main.c, freertos.c, stm32f4xx_it.c
|-- App/           // Application logic (mã nguồn chính)
|   |-- Inc/      // app_comm.h, app_freertos.h, app_storage.h
|   |-- Src/      // app_comm.c, app_freertos.c, app_storage.c
|-- FATFS/         // Thư viện FatFs + Disk I/O driver
|-- Drivers/       // HAL/CMSIS từ ST
|-- Middlewares/   // FreeRTOS kernel

### 3.3.1. Kiến trúc FreeRTOS và Inter-Task Communication

Hệ thống firmware vận hành trên 3 Task FreeRTOS chính, giao tiếp với nhau thông qua các Queue và Semaphore:

[Chèn ảnh: Sơ đồ UML Sequence Diagram - Luồng giao tiếp giữa 3 Task (Task_Comm, Task_Storage, Task_UIReq) qua các Queue]

| Task | Tên | Stack | Priority | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task_Comm_Handler | Comm | 1024 words | 2 | Nhận gói tin từ Queue, đóng gói thành frame UART và gửi đi qua DMA |
| Task_Storage_Handler | Storage | 2048 words | 3 | Nhận lệnh từ Queue, thực thi thao tác FatFs, gửi kết quả về |
| Task_UIReq_Handler | UIReq | 1024 words | 4 | Xử lý riêng lệnh GET_UI_STATUS, đọc g_live_status an toàn qua Mutex |

Bảng 4. Chi tiết các Task FreeRTOS

Các cơ chế đồng bộ hóa:

qUartToStorage (Queue, depth 5): Chuyển gói lệnh từ ISR UART sang Task_Storage.

qStorageToUart (Queue, depth 5): Chuyển gói phản hồi từ Task_Storage sang Task_Comm.

qUIReq (Queue, depth 2): Chuyển yêu cầu trạng thái UI sang Task_UIReq riêng biệt.

semUartTx (Binary Semaphore): Đồng bộ hoàn tất DMA Transmit trên UART.

xMutex_UI_Live (Mutex): Bảo vệ biến toàn cục g_live_status khỏi race condition.

### 3.3.2. Cải tiến tầng Disk I/O SPI (user_diskio_spi.c)

File user_diskio_spi.c là tầng giao tiếp phần cứng (disk I/O layer) giữa thư viện FatFs và thẻ SD/MMC qua giao tiếp SPI. File này được port từ thư viện gốc của ChaN và kiwih, sau đó được tùy chỉnh để hoạt động trong môi trường FreeRTOS với DMA trên STM32F429 Discovery.

File thực hiện 3 nhóm chức năng chính:

- Khởi tạo thẻ SD: đưa thẻ từ Native Mode sang SPI Mode, nhận diện loại thẻ (SD v1/v2/MMC/SDHC).

- Đọc/ghi sector: thực hiện các lệnh CMD17/CMD18 (read) và CMD24/CMD25 (write) theo giao thức SPI SD.

- IOCTL: cung cấp thông tin về dung lượng, kích thước sector, đồng bộ hóa bộ đệm ghi.

| Vị trí | Phiên bản gốc | Phiên bản cải tiến |
| --- | --- | --- |
| DMA Callback | Dùng volatile flag (busy-wait) | FreeRTOS Task Notification - nhường CPU |
| wait_ready() | Timeout 500ms | Timeout 2000ms - đủ cho erase block boundary |
| xmit_datablock() | Không chờ sau khi thẻ nhận data | wait_ready(2000) sau response 0x05 |
| USER_SPI_write() single | Không có retry | Retry 3 lần + spi_bus_recovery() |
| CTRL_SYNC | Giữ CS LOW quá lâu | despiselect() ngay sau xác nhận ready |
| spi_bus_recovery() | Không có | Hàm mới: gửi 80 clock với CS=HIGH để reset bus |
| FCLK_SLOW() | Prescaler 128 (~560 KHz) | Prescaler 256 (~280 KHz) - an toàn hơn |
| taskYIELD() | Không có | Thêm trong wait_ready() và rcvr_datablock() |

Bảng 5. Tóm tắt các thay đổi so với commit gốc d121441

Thay đổi quan trọng nhất là thay thế cơ chế busy-wait bằng FreeRTOS Task Notification:

// Phiên bản gốc (Busy-wait, block 100% CPU):
volatile uint8_t spi_dma_tx_cplt = 0;
spi_dma_tx_cplt = 0;
HAL_SPI_Transmit_DMA(...);
while (!spi_dma_tx_cplt) {}  // CPU bận 100%

// Phiên bản cải tiến (Task Notification, nhường CPU):
spiSDTaskHandle = xTaskGetCurrentTaskHandle();
if (HAL_SPI_Transmit_DMA(...) == HAL_OK) {
    ulTaskNotifyTake(pdTRUE, 1000);  // Block task, nhường CPU cho scheduler
}
spiSDTaskHandle = NULL;

### 3.3.3. Triển khai xử lý tập lệnh (app_storage.c)

Task_Storage_Handler là task trung tâm xử lý mọi thao tác liên quan đến thẻ SD. Sau khi mount thẻ SD (f_mount), task vào vòng lặp vô hạn chờ nhận gói lệnh từ Queue và xử lý theo mã lệnh (CMD Code):

[Chèn ảnh: Sơ đồ UML Activity Diagram - Luồng xử lý lệnh trong Task_Storage (từ nhận CMD -> switch/case -> gọi FatFs API -> gửi ACK)]

Luồng Download (SD -> PC):

PC gửi CMD_FILE_READ_REQ (0x03) kèm đường dẫn file.

STM32 mở file (f_open), gửi CMD_FILE_READ_START_ACK (0xA3) kèm file_size.

PC gửi CMD_FILE_READ_NEXT_REQ (0x04) liên tục.

STM32 đọc từng block (f_read, tối đa 1024 byte) và gửi CMD_DATA_CHUNK_ACK (0x90).

Khi hết file, STM32 đóng file (f_close) và gửi CMD_FILE_READ_END_ACK (0xA4).

Luồng Upload (PC -> SD):

PC gửi CMD_FILE_WRITE_START_REQ (0x14) kèm đường dẫn file đích.

STM32 tạo file mới (f_open với FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE), gửi CMD_GENERIC_ACK (0xAF).

PC gửi CMD_FILE_WRITE_DATA_REQ (0x15) kèm payload dữ liệu (tối đa 1024 byte/chunk).

STM32 ghi vào file (f_write), gửi CMD_GENERIC_ACK xác nhận.

Khi hết dữ liệu, PC gửi CMD_FILE_WRITE_END_REQ (0x16). STM32 đóng file (f_close) và ACK.

[Chèn ảnh: Sơ đồ UML Sequence Diagram - Luồng Download file (PC <-> STM32)]

[Chèn ảnh: Sơ đồ UML Sequence Diagram - Luồng Upload file (PC <-> STM32)]

### 3.3.4. Hiển thị Log truyền dữ liệu trên màn hình TFT LCD tích hợp

Ngoài việc phục vụ giao tiếp với PC, hệ thống còn tận dụng màn hình TFT LCD 2.4 inch tích hợp sẵn trên board STM32F429I-DISCO để hiển thị thông tin trạng thái hoạt động theo thời gian thực. Cơ chế hoạt động:

Mỗi khi thực hiện một thao tác (Upload, Download, Delete, Mkdir), Task_Storage cập nhật biến g_live_status (struct UI_Transfer_Live_t) thông qua Mutex.

Struct UI_Transfer_Live_t chứa đầy đủ thông tin: trạng thái mount thẻ, loại thao tác đang thực hiện, tên file đang xử lý, tổng số byte, số byte đã xử lý, phần trăm hoàn thành, tốc độ KB/s, và mã lỗi FatFs (nếu có).

Thông tin này được hiển thị lên màn hình LCD dưới dạng log text, giúp người dùng theo dõi trạng thái hệ thống ngay cả khi không mở phần mềm PC.

[Chèn ảnh: Ảnh chụp thực tế màn hình LCD trên Kit STM32F429 đang hiển thị log truyền dữ liệu (tên file, % hoàn thành, tốc độ)]

## 3.4. Xây dựng phần mềm PC SD Explorer

### 3.4.1. Thiết kế giao diện người dùng (UI) bằng PyQt5

Phần mềm PC SD Explorer được xây dựng bằng Python 3 và thư viện PyQt5, thiết kế giao diện giống Windows File Explorer để tạo cảm giác quen thuộc cho người dùng. Các thành phần giao diện chính:

Thanh công cụ (QToolBar): Chứa nút Lên một cấp, Làm mới, Tạo thư mục mới, ô nhập COM Port, nút Kết nối/Ngắt kết nối, và thanh địa chỉ đường dẫn hiện tại.

Bảng danh sách file (QTableWidget): Hiển thị 3 cột: Tên File/Thư mục (với icon tương ứng), Kích thước, Loại. Hỗ trợ bôi dòng, xen kẽ màu.

Thanh trạng thái (QStatusBar): Hiển thị thông tin kết nối, dung lượng thẻ, trạng thái thao tác, và tốc độ truyền tải (KB/s) kèm thanh tiến trình (QProgressBar).

Menu chuột phải (QMenu): Các tùy chọn tương tác: Upload, Download, Copy, Cut, Paste, Xóa, Tạo thư mục.

[Chèn ảnh: Screenshot giao diện phần mềm PC SD Explorer đang kết nối và hiển thị danh sách file trên thẻ SD]

### 3.4.2. Xử lý đa luồng (Multithreading) với QThread

Để tránh hiện tượng treo giao diện (Not Responding) khi thực hiện các thao tác truyền file qua UART, toàn bộ logic truyền tải được đặt trong các luồng ngầm (QThread):

TransferWorker (QThread): Xử lý 4 loại tác vụ:

DOWNLOAD: Tải file từ thẻ SD về PC (gọi protocol.download_file).

UPLOAD: Tải file từ PC lên thẻ SD (gọi protocol.upload_file).

COPY_SD_TO_SD: Copy file nội bộ trên thẻ SD - Download về thư mục tạm (temp) trên PC, sau đó Upload lên vị trí đích mới.

CUT_SD_TO_SD: Như Copy, nhưng sau khi hoàn tất sẽ xóa file gốc (gọi protocol.delete_item).

DeleteWorker (QThread): Xử lý xóa đệ quy thư mục. Vì API của STM32 chỉ hỗ trợ xóa file hoặc thư mục rỗng (f_unlink), DeleteWorker sẽ:

Thử xóa trực tiếp (protocol.delete_item). Nếu thành công (thư mục rỗng hoặc là file) -> trả về True.

Nếu thất bại -> quét danh sách nội dung bên trong (protocol.open_dir).

Gọi đệ quy delete_recursive() cho từng file/thư mục con.

Sau khi xóa hết nội dung, xóa thư mục cha (lúc này đã rỗng).

[Chèn ảnh: Sơ đồ UML Class Diagram - Các class chính trong main.py (SDExplorerApp, TransferWorker, DeleteWorker)]

### 3.4.3. Module giao thức UART trên PC (protocol.py)

Module protocol.py đóng gói toàn bộ logic giao tiếp UART giữa PC và STM32, bao gồm:

build_frame(): Xây dựng khung dữ liệu theo đúng format giao thức (Header + Address + PID + Length + CMD + Payload + Checksum).

read_frame(): Đọc và parse phản hồi từ STM32 với cơ chế timeout (mặc định 5 giây). Sử dụng internal buffer (rx_buf) để xử lý dữ liệu nhận không đồng bộ.

Các API cấp cao: get_vol_info(), open_dir(), delete_item(), create_dir(), download_file(), upload_file() - mỗi hàm đóng gói hoàn toàn một chu trình Request -> Response.

# Ví dụ: Hàm download_file trong protocol.py
def download_file(self, remote_path, local_path, progress_cb=None):
    self.ser.write(self.build_frame(PID_CMD, CMD_FILE_READ_REQ, path_payload))
    pid, cmd, payload = self.read_frame()           # Nhận FILE_READ_START_ACK
    file_size = struct.unpack_from('<I', payload, 1)[0]
    with open(local_path, 'wb') as f:
        while True:
            self.ser.write(self.build_frame(PID_CMD, CMD_FILE_READ_NEXT_REQ))
            pid, cmd, payload = self.read_frame()   # Nhận DATA_CHUNK hoặc END
            if cmd == 0x90: f.write(payload)         # Ghi chunk vào file
            elif cmd == 0xA4: break                  # Kết thúc
    return True

# IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

## 4.1. Kịch bản và Môi trường thử nghiệm

Hệ thống được thử nghiệm với các thông số:

Kit phát triển: STM32F429I-DISCO, kết nối module MicroSD SPI.

Thẻ nhớ: SD 8GB, định dạng FAT32, cluster size 8 sectors.

Máy tính: Windows 10/11, Python 3.x, cổng COM kết nối qua USB-UART.

UART Baudrate: 2.000.000 baud.

## 4.2. Hình ảnh hệ thống thực tế

[Chèn ảnh: Ảnh chụp tổng thể hệ thống - Kit STM32F429 + module SD + dây USB kết nối PC]

[Chèn ảnh: Screenshot giao diện PC SD Explorer đang hiển thị danh sách file và thao tác Copy/Paste]

[Chèn ảnh: Ảnh chụp cận cảnh màn hình TFT LCD trên Kit đang hiển thị log truyền dữ liệu]

## 4.3. Đánh giá độ ổn định và hiệu năng

### 4.3.1. Đánh giá tính ổn định của Firmware

Hệ thống firmware hoạt động ổn định trong suốt quá trình thử nghiệm:

Không xảy ra HardFault hoặc treo hệ thống khi truyền file dung lượng lớn liên tục.

Cơ chế FreeRTOS Task Notification cho DMA đảm bảo CPU rảnh tay chạy các task song song.

Cơ chế spi_bus_recovery() và retry 3 lần cho CMD24 giúp hệ thống tự phục hồi khi gặp lỗi bus SPI.

### 4.3.2. Đánh giá băng thông và tốc độ truyền tải

Với UART Baudrate 2.000.000 baud (tốc độ lý thuyết tối đa ~200 KB/s với 8N1), tốc độ truyền tải thực tế đo được trên phần mềm PC:

[Điền tốc độ thực tế đo được khi Download file lớn, đơn vị KB/s]

[Điền tốc độ thực tế đo được khi Upload file lớn, đơn vị KB/s]

Tốc độ thực tế thấp hơn giới hạn lý thuyết do overhead của giao thức (Header, Checksum), thời gian xử lý FatFs (đọc/ghi sector qua SPI), và cơ chế handshake (chờ ACK sau mỗi chunk).

### 4.3.3. Kiểm thử các chức năng nâng cao

| Chức năng | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Upload file từ PC lên thẻ SD | Thành công |  |
| Download file từ thẻ SD về PC | Thành công |  |
| Xóa file đơn lẻ | Thành công |  |
| Xóa thư mục có chứa file/thư mục con (đệ quy) | Thành công | Phần mềm PC tự đệ quy scan và xóa từng file |
| Copy file nội bộ trên thẻ SD | Thành công | Download -> Upload qua bộ đệm tạm PC |
| Cut file nội bộ trên thẻ SD | Thành công | Copy + Xóa gốc |
| Tạo thư mục mới | Thành công |  |
| Paste file từ Windows Clipboard (Ctrl+V) | Thành công |  |
| Hiển thị tốc độ KB/s | Thành công |  |

Bảng 6. Kết quả kiểm thử các chức năng nâng cao

# V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. Kết luận

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu, thiết kế và triển khai cốt lõi được đặt ra ban đầu. Qua quá trình thi công và thử nghiệm, hệ thống quản lý thẻ nhớ SD qua giao tiếp UART đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

Về nền tảng Firmware: Đã xây dựng thành công firmware chạy trên STM32F429ZIT6 với kiến trúc đa nhiệm FreeRTOS gồm 3 Task chuyên biệt (Storage, Comm, UIReq) giao tiếp an toàn qua Queue, Semaphore và Mutex. Tầng Disk I/O SPI được tối ưu bằng DMA kết hợp Task Notification, giúp CPU không bị chiếm dụng 100% trong quá trình truyền dữ liệu. Cơ chế retry và bus recovery đảm bảo tính ổn định khi giao tiếp với thẻ SD.

Về giao thức truyền nhận: Đã thiết kế và triển khai thành công một giao thức khung dữ liệu tùy chỉnh qua UART với đầy đủ các thành phần: Header đồng bộ, Packet ID phân loại, Checksum kiểm tra lỗi, và bộ mã lệnh (Command Dictionary) bao phủ mọi thao tác cần thiết.

Về phần mềm PC: Đã xây dựng trọn vẹn ứng dụng PC SD Explorer với giao diện trực quan giống Windows File Explorer, hỗ trợ đầy đủ: Upload, Download, Copy, Cut, Paste, Xóa đệ quy thư mục không rỗng, Tạo thư mục mới, và hiển thị tốc độ truyền tải (KB/s). Toàn bộ thao tác truyền file được thực hiện trong luồng ngầm (QThread) đảm bảo giao diện không bị treo.

Về hiển thị trạng thái: Hệ thống tận dụng màn hình TFT LCD 2.4 inch tích hợp trên Kit STM32F429I-DISCO để hiển thị log truyền dữ liệu theo thời gian thực, giúp theo dõi và debug thuận tiện.

## 5.2. Hướng phát triển

Nâng cấp giao tiếp USB: Thay thế UART bằng USB CDC hoặc USB Mass Storage để bứt phá giới hạn tốc độ truyền tải, đạt hàng MB/s thay vì vài trăm KB/s.

Hỗ trợ xem trước file: Tích hợp tính năng Preview trực tiếp trên phần mềm PC cho các định dạng phổ biến (text, ảnh BMP/JPEG).

Copy/Cut thư mục: Mở rộng tính năng Copy/Cut để hỗ trợ cả thư mục, không chỉ file đơn lẻ.

Tối ưu firmware: Thêm API copy/move trực tiếp trên STM32 để copy file nội bộ thẻ SD mà không cần trung chuyển qua PC.

Thiết kế PCB chuyên dụng: Thay vì dùng Kit phát triển rời, thiết kế bo mạch nhúng tích hợp vi điều khiển, khe SD, LCD và cổng USB trên cùng một PCB nhỏ gọn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]  ChaN, "FatFs - Generic FAT Filesystem Module," [Online]. Available: http://elm-chan.org/fsw/ff/.

[2]  ChaN, "How to Use MMC/SDC," [Online]. Available: http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html.

[3]  STMicroelectronics, "STM32F429ZIT6 Datasheet - ARM Cortex-M4 32-bit MCU," STMicroelectronics, 2014.

[4]  STMicroelectronics, "UM1670 - Discovery kit with STM32F429ZI MCU User Manual," 2014.

[5]  Paul Stoffregen, "Understanding FAT32 Filesystems," [Online]. Available: https://www.pjrc.com/tech/8051/ide/fat32.html.

[6]  kiwih, "SD Card SPI Driver for STM32 with DMA," [Online]. Available: https://github.com/kiwih/cubeide-sd-card.

[7]  Riverbank Computing, "PyQt5 Reference Guide," [Online]. Available: https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/.